学生体质测试方法

一、身高体重

身高是反映人体骨骼纵向生长水平的形态指标。通过身高与体重的比例关系，可以反映人体匀称度和体型特点。体重是反映人体横向生长及围、宽、厚度及重量的整体指标。它不仅能反映人体骨骼、肌肉、皮下脂肪及内脏器官的发育状况和人体充实度，而且可以间接地反映人体营养状况。

（一）测试方法

1.工作人员核对受测试者身份证信息后开始测试；

2.受试者赤足，立正姿势站在身高计的底板上（上肢自然下垂，足跟并拢，足尖分开成 60 度角）。足跟、骶骨部及两肩胛区与立柱相接触，头部正直，耳屏上缘与眼眶下缘呈水平位；

3.站在底座踏板中央，上下踏板动作要轻，保持身体姿势稳定；

4.当测试杆触到头顶后，即可离开测试设备，工作人员再次刷身份证保存成绩,完成测试。

（二）常见错误

（1）受试者头顶上的发辫、发结未放开，饰物未取下，应让其放开发辫、发结，取下饰物后再测；

（2）受试者头过低或过高，耳屏上缘与眼眶下缘未呈水平位，或足跟、骶骨部及两肩胛间未与立柱相接触，或穿鞋站立于身高计上，应纠正后再测；

（3）受试者没有站立在体重计中央，穿鞋站立于体重计上或持物品站立于体重计上，应纠正后再测。

（三）注意事项：

（1）身高体重测试仪应选择平坦坚固的地方放置，并调整水平调节地脚，使之处于水平稳定状态；

（2）移动仪器时请勿强行搬动升降压头，测试时身体请勿晃动；

（3）头顶的发辫、发结要放开，饰物要取下；

（4）测试前，应避免进行剧烈体育活动和体力劳动。

二、肺活量

肺活量是指人在尽最大努力吸气后，再尽最大努力呼气所能呼出的气体量，是反映学生肺容积和通气功能的常用指标。它的大小与年龄、性别、身高、体重、胸围及体育锻炼程度有关。该指标测试适用于小学五年级至大学的各个年级。

（一）测试方法

1.工作人员核对受测试者身份证信息后开始测试；

2.将吹嘴插入吹筒的进气口处，手持吹筒，深吸气后对准吹嘴，以中等速度匀速呼气，直到不能呼气为止；

3.停止呼气后，测试仪发出“嘀－嘀”两声表示测试结束。

（二）常见错误

受试者测试时，用手堵住了出气口或过度用力吹气，应纠正再测。

（三）注意事项

1.吸气时不得将口对着吹嘴，呼气时不得用手堵住吹筒出气口。

2.测试时呼气动作只能一次性完成，不得中途二次吸气。

3.手持外设时，请将电池仓与液晶屏朝上，防止水气回流。

三、坐位体前屈

坐位体前屈是指人体在相对静止状态下，躯干、髋、膝等关节可能达到的最大活动幅度，是有效地反映学生关节灵活性以及韧带和肌肉的伸展性与弹性的常用指标。其成绩与学生参加体育锻炼程度有关。该指标的测试适用于小学至大学的各个年级。

（一）测试方法

1.工作人员核对受测试者身份证信息后开始测试；

2.确定推板在初始状态，即可开始；

3.采取坐姿，两腿伸直，两脚平蹬测试纵板，两脚分开约 10-15 厘米，上体前屈，两臂伸直向前，两手中指指尖往前推动推板，直到不能前推为止。

（二）常见错误

受试者单手向前或双臂突然发力向前推动推板；身体前屈时，受试者膝关节弯曲或足跟与挡板分离，应纠正，并重测。

（三）注意事项

（1）测试前应缓慢热身，身体前屈两臂向前推时两腿不能弯曲。

（2）应匀速向前推动推板，不得突然发力使推板前滑。

（3）应一次性完成测试动作，测试完成后，推板会自动复位，不得用手挡住推板。

四、立定跳远

立定跳远是反映学生下肢爆发力及身体协调能力的常用指标，其成绩与体育锻炼程度有关。立定跳远测试适用于初中至大学各个年级。

（一）测试方法

1.工作人员核对受测试者身份证信息后开始测试。

2.两脚自然分开站立，站在起跳线后。

3.听到开始测试指令，即可开始起跳，从起跳区跳入测量区后，向前走出跳毯，完成测试。

（二）常见错误

受试者起跳前两脚尖触线、过线或起跳时有垫跳、助跑、连跳等动作，应判犯规，须重跳。

（三）注意事项

（1）起跳时，脚尖不得踩线，若听到犯规提示“嘀嘀”声，应在脚不离开跳毯情况下往后挪动，直至听不到蜂鸣声即可。

（2）两脚原地起跳时，不能垫步或连跳动作。落地后向前或侧面离开跳毯方可进行下次测试。

（3）可以赤足，但不得穿钉鞋、皮鞋、凉鞋参加测试。

五、引体向上

引体向上是反映学生上肢肌肉力量和耐力的常用指标，其成绩与体育锻炼程度有关。该指标的测试适用于初中至大学各个年级的男生。

（一）测试方法

1.工作人员核对受测试者身份证信息后开始测试。

2.受试者跳起双手正握杠，两手与肩同宽成直臂悬垂。静止后，两臂同时用力引体(身体不能有附加动作)，上拉到下颌超过横杠上缘为完成一次。

（二）常见错误

（1）受试者反手握单杠，应纠正。

（2）下颌达不到横杠上缘或引体时，身体有摆动、屈膝、挺腹等动作，该次为犯规，不计数，立即纠正，继续测试。

（三）注意事项

（1）测试前，受试者需做充分的准备活动。

（2）受试者向上引体时，两次引体向上的间隔时间超过 10 秒即终止测试。

（3）若受试者身高较矮，不能自己跳起握杆时，测试人员可以提供帮助。

（4）测试时，应有相应的保护措施，防止伤害事故的发生。

六、1 分钟仰卧起坐

1 分钟仰卧起坐是反映学生腰腹部肌肉耐力水平的常用指标，其成绩与学生参加体育锻炼程度有关。该指标的测试适用于小学三至六年级的男女学生，以及初中至大学各个年级的女生。

（一）测试方法

1.工作人员核对受测试者身份证信息后开始测试。

2.仰卧于垫上，两腿稍分开，屈膝呈 90 度角左右，两手指交叉贴于脑后。双脚踝关节置于勾脚支架下，以固定下肢。

3.听到测试指令后，开始快速起坐，计数开始。

4.测试满 1 分钟，测试仪发出“嘀嘀”声，结束测试。

（二）常见错误

受试者仰卧时，两肩胛没有触垫、双手没有抱头，膝关节没有屈曲成 90 度、借用肘部撑垫或臀部起落的力量完成起坐时，该次不计数，立即纠正后，继续测试。

（三）注意事项

（1）测试前，受试者需做充分的准备活动。

（2）受试者双脚应放平，并固定在床垫勾脚支架下。

（3）坐起时两肘触及或超过双膝为完成一次，仰卧时两肩胛必须触垫。

七、50 米跑

50 米跑可以有效地反映学生移动速度、反应速度、灵敏素质及神经系统灵活性，是评价学生速度素质的常用指标。其成绩与体育锻炼程度有关。该指标的测试适用于小学至大学的各个年级。

（一）测试方法

1.工作人员核对受测试者身份证信息后开始测试。

2.站立起跑，听到“预备，砰”的指令后，方可起跑。

3.冲过终点杆，跑步测试完毕。

（二）常见错误

受试者踩、跨起跑线、抢跑或途中串道，应召回重跑。

（三）注意事项

（1）测试前，受试者需做充分的准备活动。

（2）受试者应穿运动鞋或胶鞋，不能穿钉鞋、皮鞋、凉鞋参加测试。

（3）测试时，如遇风，一律顺风跑。

八、800 米跑（女）和 1000 米跑（男）

800 米跑和 1000 米跑是反映学生耐力素质的常用指标，可以有效地反映学生心血管、呼吸系统的机能及肌肉耐力。其成绩与体育锻炼程度有关。

800 米跑测试适用于初中至大学各个年级的女生，1000 米跑测试适用于初中至大学各个年级的男生。

（一）测试方法

1.工作人员核对受测试者身份，按名单上顺序派发智能感应芯片号码腰带/感应 器，确认无误再次按照名单上顺序依次在测试仪器上读取录入学生信息。

2.该组学生信息录入完后，学生按指令下跑道做好起跑准备。

3.学生准备完成后,发令员按下发令音箱红色按键,听到“各就位,砰一声”指令 后即可起跑,主机同步开始计时测试。

4.学生每经过蓝色地毯/跑圈计算感应器一次，测试主机上会同步显示时间及圈数，学生测试完成后，在主机上再次刷身份证，录入成绩。

（二）常见错误

（1）受试者踩、跨起跑线或抢跑，应判犯规，须重跑。

（2）受试者测试完毕后，不要立即坐卧休息，应扶起慢走。

（3）不得绕过或者跨过蓝色地毯感应区，随意更换号码腰带等感应器。

（三）注意事项

（1）测试前，受试者需做好充分的准备活动。

（2）在非 400 米标准场地上进行测试，测试人员应向受试者报告剩余圈数，以免跑错距离。

（3）受试者应穿运动鞋或胶鞋，不得穿钉鞋、皮鞋、凉鞋参加测试。